MultiBio 700

Dispositivo Multi-Biométrico de Controle de Acesso, Controla Fechadura, Alarme, Sensor Porta e Botão Saída.

Descrição

MultiBio 700 é um produto de identificação biométrico de nova geração. Integração com reconhecimento facial, impressão digital, senha e opcional com o modo RFID. Ele executa até 20 métodos de verificação, tudo em um único dispositivo. 
O MultiBio700 armazena 1500 faces e 2000 modelos de impressão digital e identifica os usuários pelo modo 1: N. Quando os usuários olham para câmera do MutiBio700, ela captura a posição relativa, o tamanho e a forma dos olhos, nariz, bochechas e características da mandíbula do usuário. Esses parâmetros são usados para criar um modelo biométrico que é então usado para posteriormente verificar ou identificar cada usuário.

Capacidade

- Capacidade de Senha:  10.000 125KHz (Opcional)

- Capacidade de Cartão:  10.000

- Capacidade de Impressão Digital 2.000 1:N / 5.000 1:1

- Capacidade de Face 1.500 1:N / 3.000 1:1

- Capacidade de Eventos 100.000

Hardware

- Plataforma ZEM800

- CPU 32 bit Multibio Microprocessador 630MHz

- Memória 64M RAM, 256M Flash

- Sensor biométrico Sensor Óptico

- Resolução do Sensor biométrico 500 DPI

- Câmera infravermelha de alta resolução

- Contato Relé Fechadura

- Alarme

Display

- Display TFT 3” Touch Screen

- LED indicador Vermelho/Verde

Ambiente de Instalação

- Temperatura de Operação:  0º ~ 45ºC

- Umidade de Operação: 20% ~80%

Alimentação

- Alimentação 12V DC/ 3A

Comunicação

- Porta de comunicação TCP/IP, RS485, RS232

- Pen drive

- USB Wiegand 26 Bits Entrada e saída

Algoritmo Impressão Digital

- Versão Finger 9 e 10.0 e Face 7.0

- Velocidade de Verificação: < 1 Segundos

- Velocidade de identificação: <= 2 Segundos

- FRR (Falso Rejeite): < 1%

- FAR (Falso Aceite) : <= 0.0001%

Dimensões

- Dimensões (LxAxP)mm 100x 275x195 mm

- Peso 870g

Firmware

- Sistema operacional Linux

- Aplicações

- Controle de acesso SDK StandAlone SDK

Outras Informações

- Método de autenticação Senha / Impressão digital / Face Integração Fechadura, Botão de saída, sensor de porta, alarme, campainha.